| ZNALECKÝ POSUDEK |  |
| --- | --- |

číslo položky: 005592/2026

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí.

Stručný popis předmětu znaleckého posudku

Ocenění rodinného domu Drunče pro dobrovolnou dražbu v řízení č.j. 176 DD 17/26.

| Znalec: | Znalecká společnost s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město |

| Zadavatel: | EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB, JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor |
| --- | --- |
|  | 26. dubna 10, 35002 Cheb |

| OBVYKLÁ CENA | 3 006 000 Kč |
| --- | --- |

Počet stran: 18 	Počet vyhotovení: 1	Vyhotovení číslo: 1

Podle stavu ke dni: 10.02.2026	Vyhotoveno: V Praze 10.02.2026

| 1. ZADÁNÍ |  |
| --- | --- |

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele

Znaleckým úkolem je provést ocenění cenou obvyklou pozemku parc. č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 9 Drunče, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 289 (zahrada), parc. č. 593/8 (ostatní plocha) a parc. č. 593/14 (ostatní plocha) v kat. území Drunče, obec Drunče, část obce Drunče, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 95.

1.2. Účel znaleckého posudku

Účel znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny pro dobrovolnou dražbu.

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

Nebyly sděleny.

1.4. Prohlídka

Prohlídka byla provedena dne 29.1.2026.

| 2. VÝČET PODKLADŮ |  |
| --- | --- |

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Znalecká kancelář při zpracování znaleckého posudku vybírá a definuje zdroje dat, které budou v daném znaleckém posudku posuzovány. Zdrojem jsou dokumenty, zkoumaný předmět (věc), veřejné zdroje, informační databáze, informace získané při místním šetření či jakákoli jiná vstupní data, jež mají být zkoumána a vyhodnocena. Znalecká kancelář při výběru zdrojů dat postupuje následovně:

1) Primárním zdrojem dat je katastr nemovitostí a jeho přidružené aplikace.

„Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících, a to dle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze základních registrů veřejné správy. Je veřejným seznamem, nevede žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres nejen pro veřejnou správu. Obsahuje také údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách a jejich vzájemných vazbách [zdroj: cuzk.cz]“

Získaná zdrojová data jsou propojena s aplikacemi třetích stran a tím jsme získali další údaje jako jsou např. mapové podklady území, ortofotomapy, územní plány aj.

2) Sekundárním zdrojem dat je místní šetření, při kterém jsou sbírána data o oceňované nemovité věci přímo na místě na základě vnějšího ohledání, včetně pořízení podrobné fotodokumentace. Pokud je nám poskytnuta alespoň částečná součinnost jsou získána dále data o vnitřním uspořádáním nemovité věci, jejím vybavením a stavu. Dochází také k zaměření nemovité věci v případě stavby je-li umožněn přístup do všech prostor objektu.

Dalším definovaným zdrojem dat jsou aplikace společností Valuo.cz, RE\MAX, či jiných realitních kanceláří, z kterých lze získat fotografie, popis, rozměry nejen srovnávacích vzorků. Tyto data je nutné potom jednoznačně zidentifikovat s katastrem nemovitostí, z kterého je získána kupní cena. Tuto identifikaci jsme provedli.

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

Níže uvádíme výpis podkladů, z kterých bylo při vyhotovení znaleckého posudku čerpáno. Jedná se o zdrojové dokumenty a informace, které mají dle našeho odborného názoru vliv na vypracování znaleckého posudku a zodpovězení uloženého znaleckého úkonu:

- objednávka soudního exekutora JUDr. Josefa Lavičky k vypracování znaleckého posudku pod č.j. 176 DD 17/26,

- informace získané při místním šetření např. fotodokumentace pořízena při prohlídce, zjištění skutečnosti dotčené nemovité věci dne 29.1.2026,

- list vlastnictví č. 95 ze dne 30.12.2025, vyhotoveno dálkovým přístupem,

- katastrální mapa, včetně ortofotomapy ze dne 20.1.2026, vyhotoveno přes aplikaci katastru Marushka, RÚIAN,

- aplikace třetích stran (mapy.cz, www.google.com/maps, povodňová mapa ČR - EDPP.CZ) dále se jedná o portály státní správy jako je např. databáze NPÚ.cz aj.), vyhotovení mapového podkladu ze serveru mapy.cz ze dne 20.1.2026,

- informace o realizovaných cenách z dostupných databází (katastru nemovitostí):

- realizovaný prodej vedený pod číslem vkladového řízení V-36/2025-303. Podání k okamžiku 6.1.2025, spárovaný s databází Valuo.cz pod číslem #1596661,

- realizovaný prodej vedený pod číslem vkladového řízení V-2715/2025-303. Podání k okamžiku 5.5.2025, spárovaný s databází Valuo.cz pod číslem #1623119,

- realizovaný prodej vedený pod číslem vkladového řízení V-3951/2025-304. Podání k okamžiku 16.7.2025, spárovaný s databází Valuo.cz pod číslem #1774474,

- bylo provedeno vnitřní ohledání včetně zaměření jednotlivých místností.

Podrobný popis dat, která byla pro ocenění vybrána (srovnávací vzorky) a použita dle nadefinovaných kritérií je obsažen v odstavci 4.2 znaleckého posudku.

2.3. Věrohodnost zdroje dat

Zdrojem dat jsou data získaná primárně z katastru nemovitostí a sekundárně z databází aplikací třetích stran na nich navazující.

Data lze považovat za věrohodné, protože katastr nemovitostí je veřejný seznam. Obdobně lze uvažovat u aplikací u třetích stran, protože nemají zájem a vliv v dané věci.

Data získána při místním šetřením považujeme za věrohodná a pravdivá, protože byla porovnána znalcem s podklady za katastru nemovitostí aplikací třetích stran.

| 3. NÁLEZ |  |
| --- | --- |

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Na základě definovaných zdrojů dat je proveden z těchto souboru výběr dat dle níže naznačeného postupu.

V nálezu je popsaná oceňovaná nemovitá věc, včetně jejího okolí. Data byla vytvořena na základě provedeného sběru informací z katastru nemovitostí, z místního šetření (fotodokumentace, popis nemovité věci, údaje od vlastníka, dlužníka, povinného nebo jiné osoby, byla-li místnímu šetření přítomna) a z aplikací třetích stran (mapové podklady, územním plán aj.).

Z výpisu z listu vlastnictví jsou z katastru nemovitostí získány katastrální mapy předmětných oceňovaných nemovitých věcí, včetně souřadnic GNSS a také propojení s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (obsahuje také data o napojení nemovité věci na inženýrské sítě, způsob vytápění, zastavěnou plochu, konstrukci aj.).

Dle výše popsaného datového souboru oceňované nemovité věci jsou volena subjektivně kritéria pro výběr srovnávacích nemovitých věcí. Základní charakteristikou je prvotní vizuální podobnost vycházející z charakteru užívání nemovité věci, které jsou rozděleny v několika základních kategoriích: pozemky, byty, rodinné domy, které se dále děli dle jejich způsobu užívání. Podle kritérií je proveden výběr z nadefinované množiny vzorků. Kritéria jsou volena dle specifika oceňované věci subjektivně, viz níže bod 4.2. Jedná se např. o lokalitu, výměru pozemku, velikost, stav, atd.

Jako primární zdroj dat pro srovnávací vzorky slouží opět katastr nemovitostí (kupní cena=realizovaný prodej) a aplikace společnosti Valuo.cz, která propojuje data s katastrem nemovitostí a realitními inzeráty. Z realitní inzerce jsou získány fotografie, rozměry a popis srovnávacího vzorku. Z katastru nemovitostí je získán údaj o realizované (kupní) ceně. Je-li potřeba lze vyžádat také kopii kupní smlouvy. V případě, že nejsou podle zhotovených kritérií nalezeny vhodné vzorky dojde k pokusu o výběr z databáze společnosti RE\MAX či jiné realitní databáze, která taktéž jako Valuo.cz obsahuje fotografie, popis, rozměry a kupní cenu srovnávacího vzorku. Pokud ani v této databázi nejsou nalezeny vhodné vzorky dochází k vyhledání srovnávacího vzorku pouze na základě dat z katastru nemovitostí. V tomto případě jsou k dispozici pouze údaje o kupní ceně a RÚIAN, viz výše. Z aplikací třetích stran lze pak dohledat fotografie nemovité věci z veřejné komunikace, ale zpravidla staršího data.

Získána data jsou níže uvedena v přehledné tabulce v oddílu č. 4.2, kde je zobrazena fotografie objektu, jeho popis, výměra pozemku, identifikace pomocí adresy, kupní cena, včetně čísla řízení aj.

3.2. Popis postupu při zpracování dat

Vybrána data dle zadaných kritérií jsou zpracovávány v přehledných tabulkách, převážně včetně fotografií a popisů. U srovnávacích nemovitých věcí jsou také uvedeny realizované ceny se souvisejícími údaji.

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

| Katastrální údaje: | kraj Jihočeský, okres Jindřichův Hradec, obec Drunče, k.ú. Drunče |
| --- | --- |
| Adresa nemovité věci: | Drunče 9, 378 21 Drunče |

Místopis

Obec Drunče se nachází v Jihočeském kraji, cca 18 km severozápadně od města Jindřichův Hradec, cca 23 km jihovýchodně od města Tábor a cca 25 km jihozápadně od města Pelhřimov. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a s minimální nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve výše zmíněných městech. V obci se nachází obecní úřad a knihovna. Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusy.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v zastavěné části obce Drunče č.p. 9 v zástavbě rodinných domů.

Zastávka autobusu „Drunče” se nachází cca 100 m od oceňované nemovité věci.

Situace

| Typ pozemku: | ý zast. plocha ý ostatní plocha ¨ orná půda ¨ trvalé travní porosty ý zahrada ¨ jiný |
| --- | --- |
| Využití pozemků: | ý RD ¨ byty ¨ rekr.objekt ¨ garáže ¨ jiné |
| Okolí: | ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna ¨ ostatní |
| Přípojky: | ý / ¨ voda ¨ / ý kanalizace ¨ / ¨ plyn |
| veř. / vl. | ¨ / ¨ elektro ¨ telefon ¨ dálkové vytápění |

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):	¨ MHD	¨ železnice	ý autobus

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): 	¨ dálnice/silnice I. tř. 	ý silnice II.,III.tř.

Poloha v obci:	širší centrum - zástavba RD

| Přístup k pozemku | ý zpevněná komunikace ¨ nezpevněná komunikace |
| --- | --- |

Přístup přes pozemky

| parc. č. 593/1 |  | Obec Drunče, č. p. 13, 37821 Drunče |
| --- | --- | --- |

Celkový popis nemovité věci

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Rodinný dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou z části plastová a z části dřevěná zdvojená s parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné nebo plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Na rodinný dům navazují hospodářské stavby a půdorys celého stavení tvoří písmeno „U”. K domu patří uzavřený dvůr a oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. PP rodinného domu se nachází schodiště (2,02 m2) a sklep (13,14 m2).

V 1. NP rodinného domu se nachází obytný prostor o dispozici 4+1 rozdělený na verandu (11,01 m2), technickou místnost (25,26 m2), pokoj (41,97 m2), kuchyň (12,71 m2), pokoj (13,11 m2), chodbu (7,37 m2), pokoj (14,62 m2), pokoj (15,34 m2), koupelnu s vanou (7,73 m2) a samostatné WC (2,46 m2).

Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené nebo plastové (zadní část). Na podlahách v místnostech je PVC, keramická dlažba nebo plovoucí podlaha. Obklady jsou keramické. Interiéry jsou v původním stavu. V některých místnostech se nachází plísně a vlhkost. V zadní části domu se nachází místnost, která prochází rekonstrukcí (55,04 m2) a vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty (33,69 m2).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do žumpy/jímky/septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK. Vytápění rodinného domu zajišťuje kotel na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 19 stojí stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 289 (zahrada), parc. č. 593/8 (ostatní plocha) a parc. č. 593/14 (ostatní plocha), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 1 357 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, neudržovaný a oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 593/1, který je ve vlastnictví obce Drunče.

Součástí nemovité věci jsou IS, žumpa/jímka/septik, zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské stavby a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ohledání bylo provedeno dne 29.1.2026. Bylo provedeno vnitřní ohledání včetně zaměření jednotlivých místností.

Rizika

| Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE | Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí |  |  |
| NE | Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) |  |  |
| NE | Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací |  |  |
| NE | Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace |  |  |

| Rizika spojená s umístěním nemovité věci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NE | Nemovitá věc není situována v záplavovém území |  |

3.4. Stanovení kritérií výběru

Na základě popisu nemovité věci byla stanovena kritéria pro výběr srovnávacích nemovitých věcí jako koeficienty (K2-K7) podobnosti v tomto zpravovaném znaleckém posudku viz 4.2.

Na základě vyhodnocení kritérií byly nalezeny v katastru nemovitostí 3 srovnatelné realizované transakce, jak jsou popsané v části 4.2.

| 4. POSUDEK |  |
| --- | --- |

4.1. Popis postupu při analýze dat

Použitý vybraný srovnávací vzorek dle námi stanovených kritérií byl podroben vyhodnocení v námi nadefinovaných parametrech primárně porovnávací metodou, v kterých byly subjektivně hodnoceny jednotlivé odlišnosti od oceňované nemovité věci. Při analýze dat se zohledňují jednotlivé odlišnosti přirážkou nebo srážkou s ohledem také na slabé a silné stránky oceňované nemovité věci.

Kritéria pro výběr srovnávacích nemovitých věcí byla stanovena následovně:

- velikost pozemku od 500 m2 do 3 000 m2,

- typ stavby: rodinný dům,

- lokalita: Drunče a okolí cca do 25 km.

4.2. Ocenění

1. Porovnávací hodnota

1.1. Rodinný dům č.p. 9 Drunče

| Oceňovaná nemovitá věc |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha: | 477,00 m2 |  |
| Výměra pozemku: | 1 357,00 m2 |  |

Zdůvodnění a popis použitých koeficientů pro porovnání:

Koeficient K1 zohledňuje případnou redukci pramene ceny. V případě použití sjednaných cen, které byly sjednány v delším časovém úseku, bude v tomto koeficientu vyjádřen vývoj obvyklé ceny v čase. Na základě časové řady bude příslušným indexem sjednaná cena promítnuta do současného období, v kterém je ocenění provedeno.

Koeficient K2 zohledňuje velikost oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K3 zohledňuje polohu nemovité věci v rámci územního celku (velikost sídla, občanská vybavenost, dopravní obslužnost) vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K4 zohledňuje provedení, vybavení a příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K5 zohledňuje příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K6 zohledňuje celkový stav oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K7 zohledňuje velikost pozemku oceňované nemovité věci vzhledem k pozemkům srovnávacích nemovitých věcí.

Srovnatelné nemovité věci:

| Název: | Rodinný dům Jarošov nad Nežárkou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Nekrasín č.p. 1 |  |  |  |  |
| Popis: |  | Venkovský rodinný dům 3+1 v obci Jarošov nad Nežárkou, místní části Nekrasín. Obytná část domu se skládá z prosklené vstupní verandy, chodby, prostorné obytné kuchyně s kachlovými kamny, ložnice a dvou pokojů, koupelny a WC. Nad hlavní částí domu je prostorná půda s vestavěnou letní místností a s možností další půdní vestavby. Na obytné navazuje hospodářská část tvořená skladem (dříve chlévy), dvě garáže (jedna s montážní jámou), kolna sloužící jako sklad dřeva a dříve též kurník pro slepice a velká, prostorná stodola s možností dalšího parkování a skladování. K stodole přiléhá zděná, částečně vybavená dílna s vjezdovými vraty. K domu náleží oplocená předzahrádka před domem a oplocená zahrada za stodolou. Dům je vytápěný lokálně kamny na pevná paliva a elektrickými akumulačními kamny, v kuchyni jsou zachovalá původní a funkční kachlová kamna. Zdrojem vody je vlastní studna na vlastním pozemku, odkanalizováno do septiku. Dům je celkově v dobrém stavebně technickém stavu a byl udržovaný, ale zejména obytná část domu bude vyžadovat určitou rekonstrukci. |  |  |  |  |
| Pozemek: |  |  | 817,00 m2 |  |  |  |
| Zastavěná plocha: |  |  | 402,00 m2 |  |  |  |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,12 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,95 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Příslušenství nemovité věci 1,00 K6 Celkový stav 1,00 K7 Vliv pozemku 1,05 |  |  |  |  |  | Zdroj: realizovaný prodej z 6.1.2025 (V-36/2025-303) |
| Cena |  |  |  | Celkový koeficient KC | Upravená cena |  |
| 2 450 000 Kč |  |  |  | 1,12 | 2 744 000 Kč |  |

| Název: | Rodinný dům Deštná |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Stránská č.p. 162 |  |  |  |  |
| Popis: |  | Rodinný dům v klidné části Deštné u Jindřichova Hradce. Samotný dům se nachází v klidné části obce v ulici Stránské. Vytápění zajišťuje ústřední kondenzační plynový kotel s výkonem 24 kw nebo krb v obezděné krbové vložce a díky teplovzdušným rozvodům si tak i vyhřát celý dům. V koupelně je elektrické podlahové vytápění. Ohřev vody zajišťuje solární energie, díky dvěma solárním panelům na střeše nebo elektrický boiler o obsahu 300 litrů. Elektrické vedení v domě je již v mědi a rozvody vody a odpadu v plastu. Na půdě je příprava na půdní vestavbu, jsou zde připraveny vývody topení, odpadu a vody. Všechny místnosti mají zateplené stropy. |  |  |  |  |
| Pozemek: |  |  | 851,00 m2 |  |  |  |
| Zastavěná plocha: |  |  | 173,00 m2 |  |  |  |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,08 K2 Velikosti objektu 1,20 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 0,80 K5 Příslušenství nemovité věci 1,00 K6 Celkový stav 0,80 K7 Vliv pozemku 1,05 |  |  |  |  |  | Zdroj: realizovaný prodej z 5.5.2025 (V-2715/2025-303) |
| Cena |  |  |  | Celkový koeficient KC | Upravená cena |  |
| 3 590 000 Kč |  |  |  | 0,87 | 3 123 300 Kč |  |

| Název: | Rodinný dům Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Březí č.p. 15 |  |  |  |  |
| Popis: |  | Rodinný dům situovaný na polosamotě v obci Březí u Kamenice nad Lipou. Celková plocha pozemku 1.901 m2. Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí – nová okna, rozvody elektřiny, podlahové topení - elektrické (topná fólie, rohož), nová kuchyňská linka, podlahy a fasáda. Vnitřní zdi byly upraveny pomocí sádrokartonu. Odpad je řešen jímkou, voda v současnosti ze studny na jiném pozemku. K domu náleží dřevěná terasa, stodola, skladové místnosti, bazén. |  |  |  |  |
| Pozemek: |  |  | 1 901,00 m2 |  |  |  |
| Zastavěná plocha: |  |  | 320,00 m2 |  |  |  |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,06 K2 Velikosti objektu 1,10 K3 Poloha 0,95 K4 Provedení a vybavení 0,80 K5 Příslušenství nemovité věci 1,00 K6 Celkový stav 0,80 K7 Vliv pozemku 0,94 |  |  |  |  |  | Zdroj: realizovaný prodej z 16.7.2025 (V-3951/2025-304) |
| Cena |  |  |  | Celkový koeficient KC | Upravená cena |  |
| 4 700 000 Kč |  |  |  | 0,67 | 3 149 000 Kč |  |

| Minimální jednotková porovnávací cena | 2 744 000 Kč/ks |
| --- | --- |
| Průměrná jednotková porovnávací cena | 3 005 433 Kč/ks |
| Maximální jednotková porovnávací cena | 3 149 000 Kč/ks |

| Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání |  |
| --- | --- |
| Průměrná jednotková cena | 3 005 433 Kč/ks |
| Výsledná porovnávací hodnota | 3 005 433 Kč |

Postup výpočtu

Získaná data se vyhodnocují primárně metodou porovnávací, výjimečně dle specifikace nebo charakteru nemovité věci lze použit i jiné metody např. výnosovou v takovém případně je volba metody v posudku řádně odůvodněna, proč došlo k tomu postupu.

Ocenění je provedeno „cenou obvyklou” ve smyslu definice uvedené §2, odst. 1 až 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů:

1) Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.

(2) Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.

(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny.

(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.

(5) Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění. Podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška.

(6) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.

(7) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota, je cena zjištěná.

(8) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností.

(9) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je

a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry),

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci,

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá,

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví,

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu,

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.

Obvyklá cena se stanoví porovnávací metodou na základě přímého porovnání, a to na základě přepočtu přes cenu nebo užitnou plochu zpravidla min. tří (jsou-li k dispozici) obdobných nemovitých věcí. Porovnání je provedeno na základě subjektivního vyhodnocení shodných parametrů porovnávaných nemovitých věcí, které se o jednotlivého typu nemovité věci mohou lišit. Tyto parametry nazýváme koeficienty podobnosti. V každém z koeficientů se hodnotí kladné i záporné stránky, které jsou poté vyjádřeny číselně.

V případě, že oceňovaná nemovitá věc je zasažena riziky majícím vliv na obvyklou cenu (přístup, povodeň, atd.), lze výše uvedenou výslednou obvyklou cenu upravit srážkou v příslušené velikosti.

Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci (JTC0) je vypočtena aritmetickým průměrem z jednotlivých upravených jednotkových cen srovnávacích nemovitých věcí (IJTCs). Jednotlivé upravené jednotkové ceny (IJTCs) jsou vypočteny jako násobek jednotkové ceny a celkového koeficientu Kc. Koeficient Kc je vypočten jako násobek jednotlivých koeficientů K1 až Kn. V koeficientech jsou zahrnuty odlišnosti oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem, které byly použity pro porovnání.

Obvyklá cena oceňované nemovité věci byla vypočtena přímým porovnáním jako aritmetický průměr jednotkových upravených cen srovnávacích nemovitých věcí.

4.3. Výsledky analýzy dat

| 1. Porovnávací hodnota |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Rodinný dům č.p. 9 Drunče | 3 005 433,- Kč |  |

| Porovnávací hodnota | 3 005 433 Kč |  |
| --- | --- | --- |

| Obvyklá cena | 3 006 000 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| slovy: Tři miliony šest tisíc Kč |  |  |

| Silné stránky |  |
| --- | --- |

- klidná lokalita.

| Slabé stránky |  |
| --- | --- |

- stavebně-technický stav RD,

- minimální OV.

| Komentář ke stanovení výsledné ceny |  |
| --- | --- |

Při zjištění ceny obvyklé klademe důraz na srovnání nemovitých věcí ze sjednaných cen (realizovaných prodejů) v daném místě a čase se skutečnostmi zjištěnými při místním šetření. Při stanovení porovnávací hodnoty jsme vycházeli z údajů uvedených v katastru nemovitostí a aplikací třetích stran (Valuo.cz). V databázi jsme našli srovnatelné porovnávací nemovité věcí, z nichž jsme vybrali ty, které nejvíce odpovídaly oceňované nemovité věci zejména co do lokality, velikosti, stáří a celkového stavu; tyto porovnávací nemovité věci byly následně použity pro výpočet obvyklé ceny. Určení obvyklé ceny nemá za cíl zjištění obecné či jinak stanovené ceny nemovité věci. Námi stanovená obvyklá cena slouží jako podklad pro stanovení nejnižšího podání pro dražbu. To, jakou má nemovitá věc skutečně hodnotu, za níž může být v daném místě a čase prodána, se ukáže teprve v dražbě.

V souladu s výše uvedeným byl proveden výpočet porovnávací hodnoty, který je uveden v odstavci 4.2.

| 5. ODŮVODNĚNÍ |  |
| --- | --- |

5.1. Interpretace výsledků analýzy

Na základě výsledků analýzy, které jsou objektivním výstupem aplikace zvolené metody v kombinaci se shromážděnými a zpracovanými daty, zpravidla není možné ještě zodpovědět znaleckou otázku v závislosti na charakteru a specifik oceňované nemovité věci. Znalec interpretuje výsledky analýzy dat. V této interpretaci pak již znalec promítá své vlastní zkušenosti a vnáší do znaleckého posudku subjektivní prvek s odkazem, jak je např. popsáno v Advokátním bulletinu 11/2020.

Na základě provedeného porovnání s odkazem na soubor dat obsažený výše v odstavci porovnávací metoda s ohledem na vyhodnocení slabých a silných stránek, viz odst. 4.3. oceňované nemovité věci, a také s ohledem na případná rizika stanovujeme obvyklou cenu nemovité věci v níže uvedené objektivní zaokrouhlené výši.

5.2. Kontrola postupu

Byla provedena kontrola postupu podle § 52 písm. a) až e).

| a) vybere zdroj dat | byla provedena |
| --- | --- |
| b) sebere nebo vytvoří data | byla provedena |
| c) zpracuje data | byla provedena |
| d) provede analýzu dat a zformuluje její výsledky | byla provedena |
| e) interpretuje výsledky analýzy dat | byla provedena |
| f) zkontroluje svůj postup podle písmen a) až e) | byla provedena |
| g) zformuluje závěr | byla provedena |

| 6. ZÁVĚR |  |
| --- | --- |

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď

Otázka

Znaleckým úkolem bylo provést ocenění cenou obvyklou pozemku parc. č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 9 Drunče, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 289 (zahrada), parc. č. 593/8 (ostatní plocha) a parc. č. 593/14 (ostatní plocha) v kat. území Drunče, obec Drunče, část obce Drunče, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 95.

Odpověď

Na základě výše zjištěných skutečností dle námi vybraných zdrojových dat a provedené analýze stanovujeme cenu obvyklou v objektivní zaokrouhlené výši 3.006.000,- Kč.

Níže uvádíme rozpis jednotlivých požadovaných části dle usnesení soudního exekutora:

I. Nemovitá věc, které se výkon týká:

- pozemku parc. č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 9 Drunče, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 289 (zahrada), parc. č. 593/8 (ostatní plocha) a parc. č. 593/14 (ostatní plocha) v kat. území Drunče, obec Drunče, část obce Drunče, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 95.

II. Příslušenství nemovité věci, které se výkon týká:

- hospodářské budovy a oplocení.

III. Výsledná cena nemovité věci (I.) a jejího příslušenství (II.), které se výkon týká:

- v objektivní zaokrouhlené výši 3.006.000,- Kč.

IV. Známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou:

- nezjištěny.

| Obvyklá cena | 3 006 000 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| slovy: Tři miliony šest tisíc Kč |  |  |

6.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost

Nebyly zjištěny.

| SEZNAM PŘÍLOH |  |
| --- | --- |

|  | počet stran A4 v příloze: |  |
| --- | --- | --- |
| Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 95 |  | 2 |
| Snímek katastrální mapy |  | 2 |
| Mapa oblasti |  | 1 |
| Fotodokumentace nemovité věci |  | 14 |

Doplňující informace

Odměna byla sjednána smluvně.

Osoby podílející se na zpracování znaleckého posudku:

JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M.

Ing. Jiří Roub

Ing. Pavlína Rytířová

Jakub Chrástecký

Označení osoby, která je povinna na žádost orgánu veřejné moci osobně stvrdit nebo doplnit znalecký posudek nebo blíže vysvětlit jeho obsah, pokud znalecký posudek zpracovala znalecká kancelář (§ 28 zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech):

JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M.

Ing. Jiří Roub

Konzultant nebyl přibrán.

| ZNALECKÁ DOLOŽKA |  |
| --- | --- |

Posudek podává Znalecká společnost s.r.o., se sídlem v Praha 1 - Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00, IČ 29042054, zapsaná MSpr ČR č.j. 165/2010-OD-ZN podle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a § 6 odst. 1 vyhl. Č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek je zapsán v evidenci posudků pod pořadovým číslem 005592/2026.

V Praze 10.02.2026

OTISK ZNALECKÉ PEČETI

Znalecká společnost s.r.o.

Palackého 715/15

110 00 Praha 1 - Nové Město